Robot Dog Walking

Modell

Eigene Geometrie, Massen und Trägheiten

Plattform, Freiheitsgrade: 3 Translation und 3 Drehungen

12 Gelenke: Hüfte: Drehgelenk X und Drehgelenk Y, Knie Drehgelenk Y

- System hat 18 Freiheitsgrade

Aufbau State Vektor:  HipX (Front Left,Front Right, Back Left, Bach Right);  HipY (FL,FR,BL,BR); Knee (FL,FR,BL,BR)

Freiheitsgrade reduziert, durch Parallelschalten der diagonalen Beine und blockieren der x-Gelenke -> 8 DOF

Reinforcement Learning

Zustandsraum:

Positionen und Geschwindigkeiten aller Gelenke + Zustände der Bein-Boden Kontakte in LegStates (36+4)

Aktionsraum in MapAction2MBS: Begrenzter Bewegungsradius, Kopplung der Beine diagonal -> weniger Freiheitsgrade, Inkrementelle Gelenkwinkeländerungen (innerhalb der vorgegeben Grenzen)

Output2StateAndDone: Festlegen der Leg states,

Done Logik: Done, wenn:

- State nicht im ObservationSpace

- Zeit > epsidoeMaxLen*stepUdateTime

- nach 1,5s Fortschritt zu Zielpostion zu gering (nicht laufen)

- Lösung divergiert

- Ziel erreicht

Reward:

- Vorwärtsgeschwindigkeit

- Stabilität

- Bodenkontakt