Notizen 7.12

Wie weit limits für gelenke in UF_KinemtaicTree forces Zeile 199 -> Gersti fragen

Ich simuliere gar nicht wo die joint limits vorkomen, schon beschränken in Winkel die vorgegeben werden

Er zittert wahrscheinlich weil er zwischen limits hin und herfährt

Besser: bei bahnplanung vorgeben

Bei action vorgeben (man würde winkel nicht direkt vorgeben sondern pd regler

Ohne joints limits kein zittern, wir brauchen keine user function

- Siehe wie es im anderen Hund gelöst wurde, da sollte es die bahnplanung geben (spotModel)

PD werte folgen auch der numerierung wie die Gelnke nummeriert sind (siehe jointDcontrolVector (dämpfung sollte nicht zu groß werden) und jointPcontrolVector) die beiden setzen, Offset über jointPositionOffsetVector setzen von position und geschwindigkeitswert vorgeben als z value, das ist eingang für reinforcement learning (siehe zeile 357,358) wir geben nur position vor

In der funktion UF könnte dann evtl. motorsteuerung

Startposition mit body offset

Was wir noch machen müssen:

Zeile 12 Körper

Beine-Wie groß? Höhe

Trägheitsmoment vom Quader -> umtauschen beider beine in Zylinderträgheitsmoment

Kontakt mit Boden-Reibung? Wenn Beinmarker in suchraum fallen kommt kontakt zustande (addtrianglerigidBase) -> wie sollen wir das fürs Modell aufstellen (die parameter haben wir mit chatgpt rausgefunden; (die kommen dann in die Übergabe) -> umgändert, nur diese if abfrage die im anderen Beispiel drin ist funktioniert für uns nicht

Zeile 67: Joints , Freiheitsgrade 3 Translation,3  Drehwinkel körper (sonst könnte hund nich umkippen), 4  y Hüfte, 4y Kniegelenke

nKT nicht ganz sicher über aufgabe aber hauptpunkt kinematic tree (von der Node=node von kinematic tree), der bekommt inital angles

Man kann kinematic tree ja auch über sein Robotics Modul machen (siehe beispiel kinemtaic tree) RobotLink methode siehe openAIgymNLinkcontinous; geht das nur für serielle roboter? Wir wussten nich wie man mehrere seperate Links machen kann an Körper

Parents liste für die Links, noch nicht ganz verstanden -1,0,1… 4  haben keinen richtigen parent sind Node freiheitsgrade; 5er sind Hüfte, haben als Parent den Body, Unterschenkel wieder jeder ein anderen parent deswegen unterschiedlichee

Platform index 5 weil das ist der parent

Joints hinzufügen die ersten 5 haben nichts

Plattform

Anordnung beinen in hipPsition Z.175 links vorne beginnend

Wenn die der nach der reihe angehängt werden folgen sie parents

Z.260 Marker die Kontakt mit boden herstellen, undurchfallbare punkte

Knie und hüfte bekommen kugel herum, Hund läuft auf virtueller Kugel an allen Gelenken und unterem Rand body (man könnte nach oberen rand kugeln hinzufügen)

Anfangswinkel mit initalAngles, Aber werden später wahrscheinlich über die Motorkonfiguration festgelegt, initalAngles ist kein Übergabeparameter

In der Funktion die wir nachbilden werden diese auch nicht übergeben? (Bei def differential ist nur platform pos entscheidend, müssen wir schauen wie das dann bei uns ist

Wenn wir auf reference coodinates übergeben würden wäre das Nullpunkt vom globalen System

Wenn zeit kann man probieren Steuerungsfunktion in die UF …wie funktioniert das dann? Siehe Z.214 folgende im anderen beispiel vl sollten wir auch noch sensoren hinzufügen

An allen Gelenken noch Sensoren festmachen: 1pro Gelenk+1 Plattform; direkt bei create Kinematic Tree-> Jonas schaut sich das nochmal an

Notizen VO 9.12

Hundmodell auf github funktioniert noch nicht (heißt spot), reward und so noch anpassen

Trainiern muss man sich überlegen wie man das angeht

3 mal trainieren mit random settings-> aussagekräftiger

Tensorboard verwenden (ist auch in openAIGymNLinkcontinours das ist unser ausgangsmodell, Siehe zeile 46) Visualisierung des fortschrittes, so kann man mehrere Trainings vergleichen

Kontakte muss man optimieren (kann man visualiriseren in

Außen auf die schultern legen (Schlutern evtl. noch hizufügen)

Für beschleunigung rechnen: löserparameter bei kontakt entweder kleine Schritte (also gut schrittweite: genau genug aber auch stabil

Bei expliziten löser ist Kopplung von kleinen und großen Frequenzen sehr ineffizient, newton wird dann nicht mehr verwendet auch wenn oben eingeschalten, exu.DynamicSolverType

Schnelles training etwas wichtiger wie genauigkeit

General alpha könnte auch gehen

Die discontious settings sind gefährlich aber könnten es schneller machen (später im versuch aber dann ausschalten)

Optimieren mit how to improve performance abschnitt über den wir schonmal gesprochen haben

- Expliziter Löser mit feinerer Schrittweite

- Wenn parameter verändern, renderer ausschalten und auf kurze zeit ausprobieren(tEnd=1, stepSzie= 0.00002 ( ist dann für numberofsteps=int(tend/stepsize)))

- Wo kommen python user functions vor, auch großerr Bremser

In Spot beispiel:

Prestepuf /callback setzt Lasten, Trajektorienplanung (nur um zu sehen ob die Bewegung so ist wie ich möchte siehe zeile 244ff; rl findet das dann selbst heraus) nur zum Testen! Nicht zum Trainieren

Schulter fehlt ein Gelenk(rauskippen) also schulter 2 Fg, Knie 1FG (bei den drei dehungen kann die mittlerere also y zu singularität führen, das sollte nicht die achse sein die sich mehr als 180Grad dreht; ist bei uns aber auch nicht)

Im RL schlägt agent bewegung vor

Wir geben aktuelle stellungen aus kinematic tree getNodeoutput (und vl geschw.) 18 kann ich messen

Action nur die 12 ansteuerbaren koordinaten (nicht die ersten 6. Starrkörper)

Wie setze ich reward?

Erst mit einfachen bewegungen starten (zb niederlegen)

Vl doch nicht aus dem fliegen starten? Da ist schwierig

To do

- Trajektorienplanung übernehmen

- Seitwärts Freiheitsgrad einbauen Schulter

- Trägheitsparameter anpassen (vl. Steifigkeitsparameter zu hoch?)

- Performance anpassen

- Dann in Bsp schauen wie Reward gemacht wurde und das für einfache Bewegung umsetzen

Teammeting 15.12.202

Contact ändern für Effektivität

- Wir übernehmen simple ground und weitere Features aus spot model um rechenffektiveren Kontaktfläche zu bekommen

- Auch Schulter, Knie Kontakte rausgenommen, Model soll nicht umfallen

Schulter mit zwei zusätzlichen Freiheitsgraden und User Function entfernen anstatt dessen Trajektorieplanung übernehmen

Notizen 16.12

Für lernen: Lernschrittweite ist nicht gleich simulationsschrittweite (Lernen im millisekunden bereich)

Anfangen mit zum beispiel: beide beine gleich ansteuern (also statt 12 fg nur 6 weil beide beine gleich angesteuert werden)

Hund verändert durch bewegung seine eigenfrequenzen (bei der zeitintegration etwas konservativer damit sowas nicht auftritt so wie jetzt gerade)

Notizen 07.01

Aktuelle Änderungen/Probleme:

MapAction geändert ->

Output2StateAndDone geändert ->

Rewards stimmen noch nicht so gut, wenn auf 300 000 Steps trainieren

Jonas neue getReward Funktion (belohnt

vorwärtsbewegung -> hier besser auf eine Zielgeschwindigkeit? Sonst läuft so schnell wie möglich/kippt nach vorne?

bestraft kippen

min. 2 Kontakte zu Boden)

Training dauert 35min

Habe in Z. 771 Render=False gestellt, damit es funktioniert, sonst immer Fehler: name 'SC' is not defined

Das ist ein Problem der Bibliothek, wenn man in Der Testmodel() ganz unten vom Skript das SC jeweils zu self.SC ändert funktioniert rendering

Vielleicht erstmal versuchen auf etwas einfaches zu trainieren wie zb. Niederlegen? Ducken

- Das hat Jonas schon probiert, geht auch nicht optimal

Fehler mit den Winkeln:

Hüftwinkel zu kniewinkeln dazuadieren dass es ein angewinkeltes Knie ist

Evtl. liegt es auch an den Markern, diese nochmal überprüfen

Man könnte ausprobieren In Mapaction Beine diagonal fest zu machen

Bewegung gibt action aus (die 8 winkel werden in mapaction geclipt, vl hat er grad zu viele möglichkeiten vl gut für observation state) , dazu vl implementierung spot mapaction auskommentiert if self.use incrementalset, schauen was da gemacht wird (hier sind winkel glaub ich anders angelegt von der Numerierung her) legsinit vl das immer zwei am Boden sein müssen? Nein, legsinit ist nur die Startposition der füße

Notizen dazu: wir könnten auch dieses self.doPlanar = True setzen um die x-Hüftbewegung anfänglich zu sperren?

Dort werden dann in dem Planaren fall links und rechts gespiegelt gekoppelt und ich glaub vorn und hinten gleich gemacht

- Klingt so als macht sinn auf unser beispiel zu übersetzen

Danach IncrementalSetValues für velocity control

Was macht leg states genau? Warum mit 100 , vl mal rumspielen was das ausmacht

In Output2State andDone wird kontakt zu boden gemessen

In zeile 340 geht aus dem Observation space gleich raus (entweder space zu klein oder winkel zu groß,

max vel. In z.191 mal mal drei

Bei Jonas schiebt er sich aktuell

Hochheben und nach vorne funktioniert nicht

Länger trainieren lassen?

Reward könnte noch am ehesten falsch sein (oder halt das Modell selbst)

Gersti fragen

Wie reward logik am besten sodass nicht schiebt

Möglichkeiten zum Durchtesten:

- Reward anders definieren?

- Andere Modelle (anstatt A2C) mal ausprobieren

- Kann das Modell falsch sein? Ist aber gleich aufgebaut wie spot

- Map2Action an der Map2Action von Spot (=das auskommentierte) mal ausprobieren

- Wieso wird observation space verlassen? Kann da schon maxVel  3* noch dazugesetzt aber ändert nicht so viel

- Was macht legstate? Das rumprobieren/ändern (habe ich von 100 auf 10)

Notizen 13. 01

Klingt nach evtl. problem der Simulation

Zb anfangsgeschwindigkeit geben und schauen ob stehen bleibt

Reward quadratisch, reward ausgeben lassen mit print

Viel debuggen in log file schreiben

- Probleme zusammenschreiben und ihm schicken